Инструкция по охране труда

для машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340 ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340 разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с машинистами погрузочной машины ATLAS MHL 340;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех машинистов погрузочной машины ATLAS MHL 340 ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2.1.3 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов  Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.5. Приказ, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Ростехнадзора  от 26.11.2020 № 461, Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340.

3.2. Машинисту погрузочной машины ATLAS MHL 340 необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340 допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.

Работник при выполнении работ должен иметь __________по электробезопасности

3.4. Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– проверку знаний настоящей инструкции по охране труда;

– проверку знаний действующей инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;

– проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ;

– обучение по программам подготовки по профессии.

3.5. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия.

3.6. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, указанных в пункте 1.2, и праве на выполнение специальных работ.

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с местными условиями.

3.7. Рабочие, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.

3.8. Машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 в процессе работы обязан проходить:

– повторные инструктажи – не реже одного раза в квартал;

– проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования – один раз в год;

– медицинский осмотр – один раз в два года.

3.9. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

3.10. Машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться.

3.11. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты рабочий должен сообщить своему непосредственному руководителю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.

3.12. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам.

3.13. Невыполнение требований инструкции по охране труда для машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340 рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

За нарушение требований инструкций рабочий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.14. При следовании к рабочему месту по территории машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 должен:

– идти по дорожкам, специально предназначенным для пешеходного движения, придерживаясь при этом правой стороны (на дорогах, где нет пешеходных дорожек, необходимо идти по левой стороне навстречу движущемуся транспорту и при подходе автомашин сходить на обочину);

– быть внимателен к сигналам движущегося транспорта и соблюдать требования дорожных и сигнальных знаков;

– не перебегать дорогу впереди движущегося транспорта;

– не находиться на путях;

– не подлезать под вагонами;

– переходить железнодорожные пути только под прямым углом, не вставая на рельсы, предварительно убедившись в отсутствии с обеих сторон движущихся вагонов или локомотивов, не перебегая путь перед близко идущим подвижным составом. Стоящие на пути вагоны необходимо обходить на расстоянии не менее 5 м и под прямым углом, проходить между расцепленными вагонами при расстоянии между ними не менее 5 м;

– руководствоваться сигналами звуковой и световой сигнализаций при переходе путей надвига груженых вагонов в районе вагоноопрокидывателей;

– обходить на безопасном расстоянии места, где ведется работа на высоте или перемещается груз;

– не заходить за ограждение опасной зоны.

3.15. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.15.1. Машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.16. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ машинистом погрузочной машины ATLAS MHL 340.

3.16.1. При выполнении работ машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.16.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется __________________________________________________________________________________________________________________________.

3.16.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.16.4 Каждый машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.17. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.17.1 В процессе работы машиниста погрузочной машины ATLAS MHL 340 могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте.

3.17.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей транспортного _______, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ машинистом могут возникнуть следующие риски:

- выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях подъемника при осмотре;

- воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости;

- воспламенение горючих жидкостей;

- внезапное возникновение технической неисправности подъемника, находящегося в движении.

3.18. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.18.1. При выполнении работ машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии ________________________________________________________________________________________, утвержденными ____________________________________________________

3.18.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.18.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.18.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.19. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.19.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон ______, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.19.2. Машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.19.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.20. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.20.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.20.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.20.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.20.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.20.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы работник обязан:

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. При приеме смены машинист погрузочной машины ATLAS MHL 340 должен проверить состояние:

– механизма передвижения;

– ковшевого устройства;

– привода ковшевой цепи;

– механизма подъема ковшевой цепи;

– внешнее состояние питающего кабеля;

– тормозов и концевых выключателей;

– ограждения механизмов, переходных мостиков и токоведущих частей;

– исправность освещения и сигнализации;

– наличие и состояние огнетушителей;

– наличие резиновых ковриков, перчаток.

4.4.2. После осмотра оборудования необходимо проверить состояние механизмов и электрооборудования путем опробования их в работе.

4.4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки в рабочее время;

– уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

4.4.4. Перед каждым выполнением работ на гидравлическом контуре необходимо дополнительно сбросить давление в гидросистеме и в баке, зафиксировать все свободные части машины.

Никогда не начинать работу на машине, не обойдя ее с целью осмотра и не убедившись в том, что все предупредительные таблички на месте и их можно прочесть.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить машину под разгружающиеся вагоны.

5.1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ при пробуксовке машины подсыпать песок, канифоль и другие предметы между рабочим колесом и головкой рельсы.

5.1.3. Машинист погрузочной машины должен перед запуском машины включить освещение и подать звуковой сигнал для безопасности окружающих.

5.1.4. Для предотвращения обрыва питающего кабеля машинист погрузочной машины обязан знать, в каких пределах передвигаются машины относительно осей.

Машину необходимо устанавливать по возможности только на ровном и твердом основании.

При необходимости установки машины на косогоре ее следует зафиксировать с помощью подкладных клиньев.

Опустите погрузочное устройство и слегка углубите рабочий орган в грунт.

Установить рычаги управления в нейтральное положение и включить стопорный тормоз шасси и механизма поворота.

5.1.5. Команду «СТОП» следует выполнять немедленно, кем бы она ни подавалась.

5.1.6. Машинист погрузочной машины должен знать назначение применяемых масел для смазки трущихся механизмов.

5.1.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– перепрыгивать или перелезать через трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики;

– опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных поручней и ограждений;

– чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов, а также перелезать через ограждения и просовывать руки за них для смазки и уборки;

– при обтирке наружной поверхности работающих механизмов наматывать на руку или пальцы обтирочный материал;

– эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации;

– допускать во время работы в машину посторонних лиц, отвлекаться и разговаривать, так как невнимательность может привести к тяжелым последствиям.

5.1.8. Не работать под погрузочным устройством, если оно не закреплено на земле или не используются опоры.

5.1.9. Не работать под кабиной или подъемным устройством, когда кабина поднята и не зафиксирована предохранительной манжетой.

5.1.10. Не использовать поврежденные или имеющие недостаточную грузоподъемность тросы и цепи. При обращении с проволочными канатами работать в рукавицах.

5.1.11. При работе запрещено вставлять пальцы в отверстия для их центровки, нужно использовать для этого подходящий стержень.

5.1.12. Следить за тем, чтобы при работающем дизельном двигателе в вентилятор не попали руки или инородные предметы.

5.1.13. При работе с аккумуляторной батареей применять защитные очки и рукавицы. Не допускать при этом образования искр и открытого пламени. Никогда не допускать, чтобы помощник вручную передвигал грейфер.

5.1.14. При работах в моторном отсеке всегда фиксировать крышку капота от самопроизвольного закрытия с помощью предусмотренных опор.

5.1.15. При погрузке и разгрузке запрещается выгружать грузы грейферами, имеющими зубья, и опускать грейферы с ударом об пол платформы или полувагона; ударять грейфером о борта платформ, обшивку и верхнюю обвязку кузова полувагона.

5.1.16. При замене шлангов и шланговых трубопроводов необходимо соблюдать следующие инструкции:

– при проводке всегда следите за тем, чтобы шланги и шланговые трубопроводы не скручивались. При использовании высоконапорных шлангов всегда устанавливать сначала винты полухомутов или полных фланцев на обоих концах шланга и только после этого затягивать;

– при использовании высоконапорных шлангов и шланговых трубопроводов с изогнутой арматурой необходимо при затяжке фланца всегда сначала затягивать сторону с изогнутой арматурой и только после этого сторону с прямой арматурой;

– возможные крепежные хомуты в середине шланга устанавливаются и затягиваются в самом конце работ;

– ежедневно проверяйте правильность крепления всех хомутов, крышек и защитных устройств. Это позволяет предотвратить вибрации и возникновение повреждений во время работы;

– прокладывайте шланги и шланговые трубопроводы так, чтобы исключалось трение с другими шлангами или прочими частями;

– при замене шлангов и шланговых трубопроводов проверяйте подвижные части (например, от стрелы к погрузочному стволу) на наличие точек трения по всей зоне движения перед первым вводом в эксплуатацию.

5.1.17. При перемещении груза с помощью грузоподъемной машины масса груза не должна превышать паспортную грузоподъемность машины (с учетом вылета стрелы, выносных опор, противовесов).

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.2. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.3. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ машинистом погрузочной машины ATLAS MHL 340 возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание подъемника, по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

- стихийные природные явления, по причине катаклизмов;

- загорание подъемника или других технических средств и сооружений, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители, не направляя в сторону людей струю углекислоты и порошка.

6.2.4. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;

- отключить используемое оборудование;

- вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

6.2.5. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

6.2.6. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.2.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании смены машинист погрузочной машины должен:

– остановить машину вне места разгрузки вагонов;

– проверить техническое состояние погрузочной машины, о выявленных неисправностях доложить механику, мастеру, мелкие неисправности удалить самому;

– выключить освещение;

– очистить рабочее место от пыли, грязи; обтирочный материал убрать в специально отведенные места;

– доложить о сдаче смены своему непосредственному руководителю и оформить подписью в оперативном журнале.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Использованные при уборке тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы следует сложить в специально отведенное для них место (например, металлический ящик с закрывающейся крышкой).

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.